# K210算法License使用说明

本文介绍如何使用算法license以授权使用算法模型demo，在https://github.com/kendryte/PaddlePi/tree/master/AI-algorithms-demos的business目录下的算法demo需要license授权才能正确运行

## 一、烧录canaan-license.bin到K210板子上：

首先请将canaan-license.bin的文件烧录到K210板子上（该文件在任一business下的目录都可以找到），程序运行后会将生成license输出到串口界面，如下图所示。

License 1>  0x818c48b6767a69a2 0xf5d4cd331324fd56

License 2>  0x303ac085c92d75ee 0x1e2d8abf4e0440e7

## 二、生成的license文件填入main.c中：

将生成的license按上面显示顺序填到提供的SDK中的main.c函数的license数组的任意一组，一个main.c最多只可以适配三个板子，随后只有对应到license[]数组内容的K210芯片板子才能正确运行算法SDK，如下图所示：

## 三、SDK的代码编译及接口说明：

1、代码的编译，以人脸人头人形检测demo为例：

cd build

cmake .. -DPROJ=face_head_person_detect-lib && make -j

烧录：

- 烧录生成的固件bin

- 烧录算法模型文件：（ps：由于模型烧录到flash的地址是由kfpkg里面指定的，开发固件过程中，烧录一次模型后一般无需再烧录kfpkg算法模型）src\face_head_person_detect-lib\ai\kmodel_e\kmodel-canaan.kfpkg

2、ai sdk 接口说明

设置阈值接口：

uint32_t	ai_threshold(kmodel_t type, float threshold, float nms);

一次加载三个模型接口：

uint32_t	ai_load_model_all(void);

ai运行接口：

uint32_t	ai_run(kmodel_t type, obj_info_t *obj_info);

> type = FACE_KMODEL : 加载人脸检测模型；

> type = HEAD_KMODEL: 加载人头检测模型；

> type = BODY_KMODEL: 加载人体检测模型；

> 检测的结果存放在 obj_info结构中；